# Ajax WaterStop 3/4” (DN 20) Jeweller

Een watertoevoerafsluitingsklep met afstandsbediening

| ### Verbinding | Jeweller-communicatietechnologie Gepatenteerde draadloze technologie om gebeurtenissen te verzenden. Functies: - Tweerichtingscommunicatie. - Bescherming tegen spoofen van het apparaat. - Blokversleuteling met een dynamische sleutel. - Directe meldingen. - Configuratie op afstand via de Ajax-apps. Radiofrequentiebanden 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio. Meer informatie> Maximaal effectief afgestraald vermogen (ERP) tot 20 mW Automatische vermogensaanpassing om stroomverbruik en het effect van radiostoringen te verminderen. Modulatie van het radiosignaal GFSK Radiocommunicatiebereik tot 1.100 m tot 3.600 ft Tussen het apparaat en de hub (of radiosignaalversterker) zonder obstakels. Versleuteling van het radiosignaal Dankzij blokversleuteling met een zwevende licentie zijn alle opgeslagen en verzonden gegevens beveiligd. Frequentieverspringing Voorkomt radio-interferentie en jamming.. |
| --- | --- |
| ### Bedieningscomponenten | Afsluitklep ¾" (DN 20) RuB-kogelkraan Inbegrepen in de complete set. Elektrische actuator Opent of sluit de klep. Montagepaneel Om een elektrische actuator op de afsluitklep te installeren. Montageplaten Om een elektrische actuator op de afsluitklep te bevestigen. De volledige set bevat twee uitvoeringen: - standaard (voorgeïnstalleerd) - antisabotage |
| ### Afsluitklep | Toepassingsgebieden watertoevoer en verwarmingssystemen Bedrijfsvloeistof warm en koud water, niet-agressieve vloeistoffen Materiaal messing Type verbinding en draad BSP parallel (EN 10226-1, ISO 228) vrouwelijke x vrouwelijke schroefdraad NPT conisch (ANSI B.1.20.1), vrouwelijk naar vrouwelijk schroefdraad Afmeting schroefdraad ¾" (DN 20, 20 mm) Temperatuurbereik vloeistoffen van -20 °C tot +170 °C van -4 °F tot 350 °F Als de vloeistof in de pijpleiding bevriest dan kan de klep of de elektrische actuator zwaar beschadigd raken. Montagepaneel om een elektrische actuator op de afsluitklep te monteren Voldoet aan ISO 5211-norm. Hendel op montagepaneel Om de watervoorziening handmatig zonder gereedschap af te sluiten in geval van nood. |
| ### Elektrische actuator | Koppel tot 8,5 N•m Bedrijfsdruk tot 10 bar tot 145 psi Afsluitsnelheid tot 7 seconden De waarde kan toenemen als de klep verstopt is of vast zit. Op afstand bedienbaar bediening en configuratie via de Ajax-apps Ajax-apps geven alle informatie over het apparaat: huidige klepstatus (open/gesloten), statussen van batterijlading, externe voeding en communicatie met een hub. Handmatige bediening de bedieningsknop op de behuizing van de elektrische actuator Opent/sluit de klep wanneer hij wordt ingedrukt. |
| ### Extra functies | Installatie - vereist geen gereedschap en demontage van behuizing - Vier mogelijke montageposities van elektrische actuator richting de klep - anti-sabotageplaten om ongeautoriseerde demontage van een elektrische actuator te bemoeilijken Het ontwerp maakt onderhoud en reparatie op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk: pijpentunnels, meterkasten, muren, enz. Het is mogelijk om de actuator te vervangen zonder de afsluitklep te demonteren. Ledindicatie Het ledlampje onder het Ajax-logo op de behuizing geeft de statussen van de elektrische actuator door. Automatiseringsscenario's - reacties op alarmen - reacties op verandering van beveiligingsmodus - geplande acties - temperatuurscenario's - luchtvochtigheidscenario's - Scenario's met CO2-niveaus - door Button in te drukken - door LightSwitch in te drukken Melding bij oververhitting De melding wordt naar Ajax-apps verzonden wanneer de temperatuur van het apparaat hoger is dan +60°C +140°F en wanneer de temperatuur weer op normaal niveau is. |
|  | Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Neem contact op met een loodgieter om de afsluitklep te installeren. |
| ### Bescherming tegen sabotage | Bescherming tegen spoofen apparaatverificatie Detectie van communicatiestoringen binnen 36 sec De tijd hangt af van de instellingen van Jeweller (of Jeweller/Fibra). Sabotagebeveiliging Waarschuwt bij pogingen om de behuizing te demonteren van de bevestiging. Montageplaten voor bevestiging De volledige set bevat twee uitvoeringen: - Standaardplaat (voorgeïnstalleerd): bevestigt een elektrische actuator op een afsluitklep. Gemakkelijk te verwijderen voor snelle toegang tot de klep. - Anti-sabotageplaat: wordt in plaats van een standaardplaat gebruikt. Bevestigt een elektrische actuator stevig op de klep om een ongeautoriseerde demontage te bemoeilijken. |
| ### Voeding | Voorgeïnstalleerde batterijen 4 × CR123A-batterij De batterij heeft een levensduur van 3 jaar. Optionele externe voeding 7,5 - 14 V⎓, tot van 1,8 A De aanbevolen waarden voor de externe voeding zijn 9-12 V⎓, 2 A. Als er een externe voeding is aangesloten, doen de batterijen dienst als reservevoeding. Gebruik een ronde 2 × AWG22-kabel met een externe diameter tussen de 3,0–3,7 mm voor het aansluiten van een externe voedingsbron. |
| ### Afmetingen | Afsluitklep met elektrische actuator 104 × 150 × 70 mm 4,09" × 5,91" × 2,76" Elektrische actuator 93 × 70 × 95 mm 3,66" × 2,76" × 3,74" Afsluitklep 80 × 32 mm 3,15" × 1,26" Gewicht 1012 g 35,07 oz Afsluitklep met elektrische actuator. 536 g 18,9 oz Elektrische actuator. 476 g 16,79 oz Afsluitklep. Temperatuurbereik van 0°C tot +60°C van 32°F tot 140°F Luchtvochtigheid tot 95% |
| ### Kleuren | Zwart Wit |
| ### Volledige set | Ajax WaterStop Jeweller 4 CR123A-batterijen Voorgeïnstalleerd. DN20 (¾”) RuB-kogelkraan 2 klemmen voor het bevestigen van de elektrische actuator Wielmoer Snelle setup handleiding |
| Garantie | 24 maanden |